- PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

- PRO  PROVÁDĚNÍ STAVBY

(dle Sb.zákonů č.146/2008, vyhlášky č.146/2008 Sb.)

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba  :                Cyklostezka „W“ Krásné Pole

úsek Nová Kolonie - Zauliční

Objednatel:	 	 Městský obvod Krásné Pole

Družební 576,

725 26   Ostrava-Krásné Pole

Zodp.projektant :   Ing.Skupník  VS Projekt s.r.o.

Na obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Prosinec  2011

výkr.č.A

1.  Identifikační údaje

a) označení stavby:		Cyklostezka  „W“  Krásné Pole

úsek Nová Kolonie - Zauliční

b) stavebník nebo objednatel, jeho sídlo nebo místo podnikání:

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576,Ostrava-Krásné Pole,725 26

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji:

Ing.Miroslav Skupník  , VS projekt, s.r.o.

Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, PSČ 703 00

IČ: 253 85 054

AI: 1100479 autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

2. Základní údaje o stavbě

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Řešené území se nachází v Ostravě-Krásném Poli. Jedná se o zastavěnou část obce . Stavební pozemek pro cyklostezku byl vybrán dle rozhodnutí zadavatele zakázky (většinou na parcelách ve vlastnictví MOb Krásné Pole a SSMSK Moravskoslezského kraje). Trasa cyklostezky vede podél  ulice Hájkovické a dále podél ul. Družební (krajské silnice III/46615)  naproti staré školní jídelny až ke křižovatce s ul. Záuliční   (u zrcadla).

Délka cyklostezky  celkem  322m. Stavba bude sloužit v prvním úseku - do km  0,180 (  od místní komunikace Nová kolonie až po napojení na ul.Družební) jako obousměrná cyklostezka pro potřeby cyklistů i chodců  ( v šířce 3m). V dalším úseku podél ul.Družební (po konzultaci s ing.Krejčím – cyklokoordinatorem ) bude rovněž obousměrná společná pro cyklisty i chodce (v š. 2,5m) , teprve na konci úseku  v délce 56,5m  - bude sloužit pouze pro cyklisty (v šířce 2,5m).

Řešeny jsou i vjezdy na parcely až po hranice pozemků (oplocení) soukromých parcel.

Veřejné osvětlení bude ponecháno stávající.

Stavba se nachází v ochranných pásmech plynovodů STL (RWE Distribuční služby), vodovodů a kanalizace (OVaK) , volných vedení NN a kabelových zemních přípojek NN (ČEZ). Slaboproudé kabely (TELEFONICA O2) se nacházejí mimo plánovanou stavbu.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba cyklistické stezky je umístěna v Ostravě-Krásném Poli v úseku od MK Nová Kolonie až po ulici Zauliční. Jedná se o zastavěnou část obce. Trasa cyklostezky vede podél  ulice Hájkovické a dále podél ul. Družební až ke křižovatce s ul. Zauliční . Stavba je umístěna na parcelách :  parc.č. 2265/5 , parc.č. 2291/1, parc.č. 360/1, parc.č. 416 , parc.č. 2262 , parc.č. 2291/9 , dále na pozemku  parc.č. 366/1  a parc.č. 2265/6 . Vše na pozemcích v kat.území Krásné Pole . Výtyčení cyklostezky  bude provedeno pomoci spojnice pomocných vytyčovacích bodů „A“ – „U“ v souřadnicovém systému státním JTSK , na které je také vedeno staničení cyklostezky.

- První část cyklostezky : Začátek úseku - bod „A“ ve staničení 0,00 je vzdálen 5,3m od napojení parcely č. 2262 a 0,8m od hranice pozemku parc.č.413/3. Šiřka komunikace ul.Hájkovické je zde  cca 3,0m+ krajnice . Cyklostezka zasáhne do konstrukce komunikace,a proto bude v tomto úseku komunikace rozšířena po druhé straně na úkor zeleně tak,aby měla šířku 3,5m.   Komunikace Hájkovická bude provedena v rámci samostatné stavby se samostatným stavebním povolením

(V křižovatce ul.Hájkovické s ul. Nová Kolonie bude osazen v rámci stavby ul.Hájkovické kamenný krajník ve složeném oblouku o poloměru R= 16,4m v délce 9,4m a R=5m v délce 4,3m) . Staničení cyklostezky pokračuje podél ul.Hájkovické, je vedeno podél hrany krajníku v komunikaci ( vytýčení pomoci pomocných bodů vytýčení ) - Šířka cyklostezky = 3m. Vzdálenost obruby po druhé straně cyklostezky od stávajících stožárů 0,25m, vzdálenost od oplocení proměnná cca 0,5m.

- Druhá část cyklostezky : Od křižovatky s ul.Družební  pokračuje staničení cyklostezky v místě osazení krajníku podél ul.Družební – v místě ukončení živičného krytu vozovky- až do konce úpravy – vytyčovacího bodu „U“, který je umístěn na hraně komunikace  u hranice pozemků parc.č. 259 a parc. č. 361/1. Komunikace zde je ponechána ve stávajících šířkách.

|  |  | DOTČENÉ PARCELY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OZN. |  | PARC. č. | VLASTNÍK |  | DRUH POZ. |  | Výměra (m2) |  | Zábor(m2) |  |
|  | 1 |  | 2291/1 | MSK 28.října 2771/117, Ostrava, Mor.Ostrava, 702 00, -svěřeno SSMSK,přísp.organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, Přívoz, 702 23 |  | ostatní plocha |  | 29030 |  | 451 |  |
|  | 2 |  | 2265/5 | SMO Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 729 30, |  | ostatní plocha |  | 1586 |  | 746 |  |
|  |  |  |  | svěřeno MO Krásné Pole , Družební 576, Ostrava , Krásné Pole 725 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 360/1 | Hájek Eduard ing.a Hájková Jana |  | č.p.217 |  | 433 |  | 12 |  |
|  |  |  |  | Družební 217/98, Ostrava, Krásné Pole, 725 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 416 | Ilona Buroňová |  | č.p.325 |  | 331 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Hájkovická 325/7, Ostrava, Krásné Pole, 725 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 2262 | SMO Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 729 30, |  | ostatní plocha |  | 3419 |  | 11 |  |
|  |  |  |  | svěř.MO Krásné Pole , Družební 576, Ostrava , Krásné Pole 725 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 2291/9 | Hrtoňová Dagmar |  | ostatní plocha |  | 29 |  | 11 |  |
|  |  |  |  | Družební, 396/92, O-Krásné Pole, 725 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 366/1 | Hrtoňová Dagmar |  | č.p.396 |  | 400 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Družební, 396/92, O-Krásné Pole, 725 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 2265/6 | SMO Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 729 30, |  | ostatní plocha |  | 1663 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | svěřeno MO Krásné Pole , Družební 576, Ostrava , Krásné Pole 725 26 |  |  |  |  |  |  |  |

b) předpokládaný průběh stavby

-   zahájení: 2013

-  etapizace a uvádění do provozu: cyklostezka bude realizována najednou a uvedena do provozu . S ohledem na související stavby – údržba ul.Hájkovické a stavba kanalizace v ul.Hájkovické – bude nutno tyto stavby vzájemně koordinovat.

-   dokončení stavby: 2013

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek:

Projektová dokumentace je vypracována na základě dokumentace pro územní řízení stavby „ Cyklostezky „W“ Krásné Pole , úsek Nová Kolonie – Zauliční „ (dokumentace DÚR byla zpracována VS Projektem, s.r.o. v r.2012 ). V rámci tohoto projektu pro územní řízení byla nově umístěna cyklostezka podél ul.Hájkovické a ul.Družební (Územní rozhodnutí  č.64/2012/výst. Č.j. KPOL/1374/12/Vin. Sp.zn. S-KPOL/2537/10 vydané SMO ÚMOb Krásné Pole bylo vydáno 6.9.2012)

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Podle podkladů územního plánu je toto území vymezeno pro individuální bydlení – venkovská zástavba.

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Vliv stavby na životní prostředí bude minimální.

V rámci koordinovaného stanoviska č. KS 1656/2012 č.j.SMO/342309/12/ÚHA/KOZ ze dne 15.11.2012 – byl vydán souhlas se stavbou, za předpokladu splnění níže uvedených požadavků .

Tyto  jsou splněny následovně :

MMO OŽP ( zn. SMO/342309/12/ÚHA/KOZ , 15.11.2012)

A.Kladné vyjádření  dle ust. §71 písm.j) zákona č. 185/2001 Sb.(zákon o odpadech). S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činnosti bude nakládáno v souladu s předpisy zákona o odpadech…bude splněno v rámci realizace stavby.

B. Dle ust.§77 odst.3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vydal ve smyslu §65 zákona č.114/1992 Sb. kladné vyjádření s podmínkou o ochraně dřevin v souladu s ust.§7odst.1 zákona č.114/1992 Sb. – ochrana v nadzemní i podzemní části stromů, výkopové práce budou prováděny ve vzdálenosti 2,5m od pat kmenů. …...bude splněno v rámci realizace stavby

C. Dle ust.§77 odst.1, písm. J) zákona č.114/1992 Sb. nedojde ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu §12 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.

D. Dle ust. §106 zákona č.254/20001 Sb. , o vodách bylo vydáno kladné stanovisko podle ust.104 odst.9 vodního zákona s podmínkami :

1. Stavbou nedojde k znečistění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě – je splněno, odvodnění do stávajícího systému odvodnění.

2. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době provádění stavby bude prováděna tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do půdy nebo smíšení se srážkovými nebo odpadními vodami…..bude splněno v rámci realizace stavby

3. Srážkové vody budou likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu dotčení práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních pozemků… Likvidace dešťových vod z cyklostezky bude zajištěna stávajícím systémem odvodnění.

V ul.Hájkovické se nachází nyní stávající dešťová kanalizace, do které jsou napojeny stávající ul.vpustě. Tyto budou vyměněny za nové,  výškově upraveny. Cyklostezka bude odvodněna do obnovených ul.vpustí , napojených do stávající kanalizace. Podél cyklostezky bude osazena zvýšená obruba (+0,06m), která zabrání stékání vody na soukromé pozemky.Cyklostezka je spádována směrem od komunikace. V této části jsou soukromé pozemky osazeny výše, voda podél sjezdů steče na cyklostezku a do uličních vpustí.

Odvodnění v ul.Družební  : Cyklostezka bude odvodněna do drenáže DN 200 , napojené na ul.vpusť v ul.Hájkovické. Vnější obruby cyklostezky budou v místech mimo sjezdy osazeny zvýšené (+0,06m) . Podél těchto obrub voda steče do odvodňovacích žlabů osazených ve vjezdech . Tyto odvodňovací žlaby budou napojeny na drenáž DN 200 uloženou pod vnější stranou cyklostezky.

4. V případě, že v dotčené lokalitě nelze srážkové vody zasakovat, musí být tato skutečnost prokázána v projektové dokumentaci pro stavební povolení ….… Odvodnění cyklostezky v úseku Hájkovická – zachovává stávající systém odvodnění. Původně byla šířka komunikace š.5,5m-5,0m nyní bude provedena v š.3,5m, cyklostezka v š.3,0m (celkem navýšení odvodňované plochy :  v š. 1m na délce 210m = 210m2) - odvodnění do stávajícího systému odvodnění – stávající dešťové kanalizace, která je odvodněná do stávající vodoteče. Odvodnění v ul.Družební  - voda z cyklostezky (š. 2,5m x dl. 107m = 268 m2) bude odvodněna do drenáže DN 200, která bude napojena do vpustě deštové kanalizace v ul.Hájkovické – odvodnění do stávající vodoteče.

Dle vyjádření MMO OŽP- odvodnění úseku projektovaného cyklostezky  – „W“ (Nová Kolonie – Zauliční ) musí být v souladu s §5 odst.3 zákona č.254/2001 Sb. přednostně zasakovány, je-li to z technického a hydrogeologického hlediska možné…..na základě sdělení investora a známých informací (vyjádření OVaK, a.s. – je v ul. Hájkovické projektována nová jednotná kanalizace ). Bylo požadováno respektování průběhu připravované kanalizace při stavbě cyklostezky. Nový průběh navrhované kanalizace je zakreslen do situací. Po výstavbě nové kanalizace , budou uliční vpustě  přepojeny do této.Vsakování do podkladních vrstev by bylo finančně nákladné.

OD (SMO/342309/12/ÚHA/KOZ, 17.10.2012) :

Vydal kladné stanovisko. Upozor nil na následující :

- Při provádění stavebních prací musí být zachován obousměrný provoz na ul.Družební …zajistí dodavatel stavebních prací

- O povolení provádění stavebních prací na silničních pozemcích musí být po předchozím souhlasu vlastníka požádán příslušný silniční správní úřad , tl.v případě komunikace ul.Družební OD MMO a v případě komunikace ul.Hájkovické ÚMOb Krásné Pole. K žádostem je nutné doložit náležitosti dané silničním zákonem a prováděcí vyhláškou 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. …zajistí dodavatel stavebních prací

- Je nutno projednat návrh trvalého dopravního značení silnic a místních komunikací v pracovní skupině OŘD při zdejším odboru  a na základě tohoto návrhu stanoví zdejší odbor trvalou úpravu silničního provozu , podle které bude dopravní značení následně zrealizováno….bylo provedeno, doklad o projednání je součástí Dokladové části.

- Před zahájením stavby je potřebné zpracovat návrh přechodného dopravního značení a projednat jej v pracovní skupině OŘD při OD MMO. …zajistí dodavatel stavebních prací

- Stavba cyklostezky bude provedena buď současně se stavbou ul.Hájkovické nebo po výstavbě ul.Hájkovické.  Přechodné dopravní značení  stavby  Souvislá údržba MK ul.Hájkovická v úseku mezi ul.Nová Kolonie a ul.Družební bylo provedeno v rámci této akce a odsouhlaseno na DI MŘ Ostrava.

- Přechodné dopravní značení pro stavbu Cyklostezky „W“ nutno projednat se zástupci DI MŘ Policie ČR, DP Ostrava, ÚMOb Krásné Pole , MMO OD. Kontakty viz vyjádření OD MMO. Zhotovitel napíše o výsledku jednání zápis … zajistí dodavatel stavebních prací

UHA  (SMO/342309/12/ÚHA/KOZ, 6.11.2012) :

Stavba je v souladu s územním plánem. Stavbou dotčené pozemky jsou součástí ploch určených územním plánem pro funkční využití „Bydlení individuální“. Bylo vydáno souhlasné stanovisko.

UHA  oddělení památkové péče (SMO/342309/12/ÚHA/DVO, 12.11.2012) :

Předmět žádostí není kulturní památkou.

MMMO OOŽP  §18 zákona č. 254/2001 Sb (ze dne 13.10.2010, č.j.SMO/296479/10/OŽP/Bn, sp.zn. S-SMO/274170/10/OŽP/4)

Výše uvedený orgán jako  věcně a místně  příslušný  vodoprávní  úřad  dle §106 z. č. 245/2001 Sb.  o vodách  a ve smyslu §18 zákona č. 254/2001 Sb. konstatuje , že  záměr vybudovat cyklostezku je  možný z hlediska  chráněných zájmů  za splnění níže uvedených podmínek.

- Realizací a užíváním nesmí dojít k znečištění  podzemních vod realizací záměru a jeho užíváním – bude splněno v rámci realizace stavby

- Při manipulaci se závadnými vodami nesmí dojít  ke smísení s vodami srážkovými a odpadními– bude splněno v rámci realizace stavby

- Srážkové vody budou likvidovány nezávadným způsobem a jejich likvidaci nesmí dojít k negativnímu dotčení právem chráněných zájmů majitelů okolních nemovitostí – je splněno. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizace. Odvodnění cyklostezky v místech vjezdů na soukromé pozemky bude zabezpečeno  odvodňovacími žlaby , napojenými do drenáže pod cyklostezkou. Nedojde k negativnímu dotčení právem chráněných zájmů majitelů okolních nemovitostí.

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

-  vztahy na dosavadní využití území: V daném místě se v současnosti nachází stávající krajnice.

-  vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území:

Na základě vyjádření OVaK, a.s. (zn.8.4./2025/8366/12/Kr ze dne 19.9.2012) bylo požadováno respektování průběhu připravované kanalizace při stavbě cyklostezky. Nový průběh navrhované kanalizace byl zakreslen do situace DSP.

Na základě konzultace se starostou MOb Ostrava-Krásné Pole (zadavatel zakázky) nám bylo sděleno , že jednotná kanalizace , která bude realizována v souběhu s projektovanou cyklostezkou – bude realizována v letech 2015-2020, neb se jedná o podružnou kanalizaci, která je závislá na stavbě čerpací stanice a předpoklad realizace je rovněž 2015-2020.

V prostoru ul.Družební bude nová kanalizace realizována přímo v komunikaci, nedojde k přímé kolizi stavby cyklostezky s touto kanalizaci ( pouze bude provedena jedna přípojka – viz situace).

Ke kolizi  cyklostezky se stavbou projektované jednotné kanalizace v ul.Hájkovické dojde pouze s projektovanými přípojkami. Návrh trasy je veden po druhé straně ul.Hájkovické.

Vzhledem k tomu , že je možno dosáhnout dotace na stavbu cyklostezky, bylo rozhodnuto v tomto úseku tuto stavbu realizovat. Je na zvážení , zda realizovat cyklostezku v tomto úseku s povrchem z asfaltového betonu  nebo rozebíratelné zámkové dlažby. Zámková dlažba  by se rozebrala v místě přípojek  . Po položení potrubí kanalizace by se zpět osadila.

Stavba „Souvislá údržba MK ul.Hájkovická v úseku mezi ul.Nová Kolonie a ul.Družební „ bude mít samostatné stavební povolení. Je vhodné údržbu MK Hájkovické koordinovat se stavbou cyklostezky.

Spol. OVAK , a.s. souhlasí se stavbou za připomínek, které se týkají většinou realizace

stavby. ….zajistí dodavatel stavebních prací.

Dešťové vpustě budou s košem na splaveniny, kalovým prostorem a zápachovou uzávěrou,

Navrhované odvodnění bylo zkoordinováno s projektem kanalizace .

Poklopy armatur a zákopových souprav budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Zápis o kontrole osazených poklopů bude součástí spisové dokumentace stavby

-  změny staveb dotčených navrhovanou stavbou:

V souvislosti se stavbou cyklostezky byla nově umístěna stavba MK Hájkovické .

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace

- dokumentace záměru k žádosti  o vydání rozhodnutí o umístění stavby  nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby: ano, Územní rozhodnutí č.64/2012/výst. Č.j. KPOL/1374/12/Vin. Sp.zn. S-KPOL/2537/10 vydané SMO ÚMOb Krásné Pole bylo vydáno 6.9.2012).

- regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace: ano

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, Územním plánem města Ostravy, ve kterém je plocha v níž se výše uvedená stavba nachází určena s funkčním využitím “Bydlení individuální“ kde umístění cyklostezky dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání území je zařazeno do kategorie „vhodné“. Současně je těmito regulativy v „příloze II. – seznamu veřejně prospěšných staveb, opatření a ploch pro sanaci na území města Ostravy (závazná část)“, zařazená mezi veřejně prospěšné dopravní stavby různého účelu. Rovněž trasa cyklostezky je v rámci předložené projektové dokumentace navržená v souladu s trasou zakreslenou v grafické části územního plánu.

- mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady: ano

- dopravní průzkum (studie, dopravní údaje): studie - ano

- geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum: ne

- diagnostický průzkum konstrukcí: ne

- hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech: ne

- klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti): ne

- stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně: ne

4. Členění stavby

Součástí stavby je pouze stavba cyklostezky. Úpravy komunikace Hájkovické jsou součástí samostatného stavebního povolení.

5. Podmínky realizace stavby

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků:

Tato stavba je časově i věcně omezena jinou  stavbou, a to stavbou kanalizace viz odst.2f.

Na základě konzultace se starostou MOb Ostrava-Krásné Pole (zadavatel zakázky) nám bylo sděleno , že jednotná kanalizace , která bude realizována v souběhu s projektovanou cyklostezkou – bude realizována v letech 2015-2020, neb se jedná o podružnou kanalizaci, která je závislá na stavbě čerpací stanice a předpoklad realizace je rovněž 2015-2020.

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti:

stavba proběhne v jedné etapě

c) zajištění přístupu na stavbu:

Přístup je zajištěn po stávající komunikaci ul.Hajkovické a ul.Družební

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy:

Dopravní omezení bude řešeno v rámci Zásad organizace výstavby.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

a) Seznam známých  nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení

do vlastnictví a osob, které budou spravovat   :

Nová cyklostezka bude bezplatně předána MOb Krásné Pole.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy je součástí Dokladové části. Po dokončení stavby bude cyklostezka včetně části pozemku p.č.2291/1 k.ú. Krásné Pole majetkově vypořádána (bude ve vlastnictví SMO – MO Krásné Pole)

- způsob užívání jednotlivých objektů stavby :

Cyklostezka  bude sloužit k bezpečnému provozu cyklistů a chodců podél silnice. Stavba bude sloužit v prvním úseku – podél ul.Hájkovické (  od místní komunikace Nová kolonie až po napojení na ul.Družební)  jako obousměrná cyklostezka pro potřeby cyklistů i chodců  ( v šířce 3m). V dalším úseku podél ul.Družební  pokračuje nadále obousměrná cyklistická stezka společná s chodci (2,5m). Teprve na konci úseku bude stezka požívána pouze pro cyklisty. Od stavby se očekává, že zlepší a usměrní provoz cyklistů i chodců v úsecích podél frekventované ulice Družební III/46615 a podél jednosměrné ulice Hájkovické.

7. Předávání částí stavby do užívání

- možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání – stavba bude předána jako celek. Nutno koordinovat se stavbou Údržby ul.Hájkovické (jiného investora).

- zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Stavba nebude před dokončením užívána..

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1 Technické řešení :

Výtyčení cyklostezky

Bude provedeno pomoci pomocných spojnice vytyčovacích bodů „Al“ – „Ul“ v souřadnicovém systému státním JTSK , na které je také vedeno staničení cyklostezky. Součástí dokumentace je i stavba vjezdů a vstupů k RD. Šířka společné cyklostezky s chodci je 3m podél ul.Hájkovické a 2,5m podél ul.Družební.

Úprava ul.Hájkovické bude provedena samostatně v novém umístění dle DÚR (Samostatné stavební povolení). V rámci této stavby budou osazeny nové krajníky s jednou řadou žulových kostek.

Ul.Družební je ponechána ve stávajících šířkách, v místě napojení krajnice budou osazeny krajníky s jednou řadou žulových kostek, cyklostezka bude provedena v místech krajnice. Tam , kde se komunikace nachází vysoko nad okolním terénem, budou provedeny násypy.

Likvidace dešťových vod z cyklostezky

Bude zajištěna stávajícím systémem odvodnění.

V ul.Hájkovické se nachází nyní stávající dešťová kanalizace, do které jsou napojeny stávající ul.vpustě. Tyto budou vyměněny za nové,  výškově upraveny. Cyklostezka bude spádována v opačném spádu, než komunikace. Podél cyklostezky bude osazena zvýšená obruba (+0,06m), která zabrání stékání vody na soukromé pozemky.Cyklostezka je spádována směrem od komunikace. V této části jsou soukromé pozemky osazeny výše, voda podél sjezdů steče na cyklostezku a do uličních vpustí.

V  ul. Družební  : Komunikace v ul.Družební je odvodněna nově provedenou jednotnou kanalizaci. Cyklostezka bude spádována směrem od ul.Družební . Voda bude stékat podél zvýšené obruby (+0,06m) , v místech vjezdů budou osazeny odvodňovací žlaby , napojené do do drenáže DN 200,u,ístěne pod vnější hranou cyklostezky. Drenáž bude napojená na ul.vpusť v ul.Hájkovické.

Pomocné hydrotechnické výpočty :

Plocha cyklostezky………..905m2 , T = 15 min;   i = 157  l/s/ha;   k = 0,7

Q 0,0905 ha .157 l/s/ha . 0,7 = 10 l/s

Likvidace dešťových vod bude zajištěna stávajícím systémem odvodnění, do stávajících 4 uličních vpustí (1 vpusť pojme vodu z cca 400m2).

Inženýrské sítě v lokalitě stavby

V dané  lokalitě  dle  sdělení  správců  sítí se nachází plynovod, stávající kanalizace,vodovod, horkovod, kabely sdělovací ,VO a NN. Před  zahájením  staveb.  prací  je  nutno  nechat vytýčit tyto inženýrské sítě a dbát pokynů jejich správců – viz Doklady. Požadavky dotčených orgánů a správců jednotlivých inženýrských sítí byly zahrnuty do projektové dokumentace.

Veřejné osvětlení zůstává stávající, nebude měněno.

Dopravní značení bude provedeno dle situace odsouhlasené DI PČR.

Orientační údaje stavby : délka celkem 322m

Délka cyklostezky společné s chodci š.3,0 m……………183,5m

Délka cyklostezky společné s chodci š.2,5 m……………..82 m

Délka cyklostezky š.2,5 m…………………….…………56,5 m

9. Výsledky a závěry z podkladů , průzkumu a měření

Byly zapracovány do PD – viz Dokladová část (Závazná stanoviska dotčených orgánů).

10. Dotčená ochranná pásma

Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území .

Stávající podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny v situaci. Průběh IS byl převzat od jejich správců.V místě parkovacích stání se nenachází žádní IS. Pro ochranná pásma platí:

- Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

vodovody a stoky do DN 500 – 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce

vodovody a stoky nad DN 500 – 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce

vodovody a stoky nad DN 200 , jejichž dno je  v hloubce větší , než 2,5m pod povrchem se vzdálenost od líce na každou stranu zvětšuje o 1m.

-	Zákon 458/2000 Sb. – energetický zákon

ochranné pásmo VTL plynovodů – 4 m na každou stranu od osy

STL plynovod – 1,5 m na každou stranu od osy

kabelové vedení všeho druhu – 1 m na každou stranu

11. Zásah stavby do území

a)  bourací práce: Dle technické části.

b) kácení mimo lesní zeleně a její náhrada: V rámci stavby nedojde ke kácení stromů .

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu: Dle výkazu výměr

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch: Podél  nových zpevněných ploch bude                   provedeno ohumusování v tl.0,1m a zatrávnění travním semenem . 
e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace: není

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa: nedojde

g) zásah do jiných pozemků: dojde k předláždění části 2 stávajících chodníků na parcelách investora po druhé straně komunikace (úpravy požadované organizací TyfloCentrum – pro ZPO- varovné a signální pásy).

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků: nejsou

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Zajistí dodavatel stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

- ochrana krajiny a přírody – zachována

- hluk - S ohledem na §12  Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací lze konstatovat, že vlivem realizace stavby  v chráněném venkovním prostoru staveb, definovaném v souladu s § 30, zákona 258/2000 Sb., nedojde k překročení nejvyšší ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní nebo v noční době, neb se jedná o minimální dopravní zátěž .

- emise z dopravy – Nedojde ke zhoršení životního prostředí po dobu realizace stavby.

- Vliv znečištěných vod na vodní tok – není

- Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků ve výstavbě -  Dodavatel musí dodržet:

- zákon 309/2006 Sb (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví  při práci)

- nařízení vlády 591/2006 Sb (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví).

Nad rámec zákonných předpisů nejsou další požadavky.

f) Nakládání s odpady 
    Odvoz  vybouraných  hmot a  přebytečné  zeminy  na  skládku ,kterou zajistí dodavatel  stav. prací. Ve  smyslu  zákona  č.185/2001  Sb  (o  odpadech) a vyhlášky č.381/2001  byly odpady  roztříděny  dle katalogu odpadů (příloha č.1 k vyhl.č.381/2001 Sb.) následovně :

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Doporučené nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | Řízená skládka |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | Řízená skládka |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | Využití na stavbě, skládka |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | Skládka |
| 20 03 03 | Uliční smetky | Skládka |

Místo a způsob  uložení odpadu  bude následně  určeno dodavatelem stavby. Odpad  bude uložen na řádných skládkách   s ohledem na druh odpadu.

Množství odpadu :  Beton……12,6t (6m3)  Zemina….468t (260m3)  Živice….57t (30m3)

14. Obecné požadavky na bezpečnost

Bude zajištěno dodavatelem stavby. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu.

Dodavatel musí dodržet:

- zákon 309/2006 Sb (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví  při práci)

- nařízení vlády 591/2006 Sb (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví).

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

- užitných vlastností stavby:

Budou použity materiály vhodné pro stavbu cyklostezky (Viz  C.1.1 Technická zpráva)

Konstrukce v místech sjezdů budou zesíleny – dle vzorových řezů.

- zajištění přístupu a podmínek  pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Zásady pro cyklostezky společné s chodci :

Betonové obrubníky podél zeleně budou zvýšeny o 0,06m nad kryt chodníku-cyklostezky, budou sloužit  jako vodící linie pro nevidomé.

Všechny vjezdy budou nově provedeny s povrchem ze zámkové dlažby tl.0,08m v barvě červené, typ market. Ve vjezdech podél zapuštěných krajníků, nižších než 0,10m budou provedeny varovné pásy v šířce 0,4m z kontrastní dlažby pro nevidomé (šedé).

V místech pro přecházení kde budou krajníky sníženy na 0,02m nad vozovku budou tato místa vybavena varovnými pásy v šířce 0,4m a signálními pásy šířky 0,8m ,vše ze zámkové dlažby v barvě červené v provedení pro nevidomé (s nopky). V místech pro přecházení je mezi signálním pásem a varovným mezera v šířce 0,30m. Na základě požadavku organizace TyfloCentrum budou provedeny v místech pro přecházení -  úpravy pro ZPO i na druhé straně komunikace ve stávajících chodnících.

Zásady pro cyklostezky:

Na rozhraní mezi chodníkem a cyklostezkou bude varovný pás š.0,40m.

- ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí:

splňuje

d) splnění požadavků dotčených orgánů:

Při zpracování PD byly zohledněny všechny připomínky dotčených orgánů. Požadavky jsou splněny viz část C. Stavební část a a F.Dokladová část  (Závazná stanoviska dotčených orgánů).

Správa silnic MSK  středisko Ostrava (zn.92/2012/OV/104-10  ze dne 19.1.2012, platí 2 roky) .

Souhlasí za dodržení všech stanovených podmínek :

- Po dokončení stavby bude cyklostezka včetně pozemku p.č.2291/1 k.ú. Krásné Pole majetkově vypořádána (bude ve vlastnictví SMO-Krásné Pole) - bude splněno po dokončení stavby.

- DSP je nutné předložit je nutné předložit ke schválení PČR – je splněno viz Dokladová část.

- Omezení silniční dopravy a přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR, Příkaz o dopravním značení vydá na základě odsouhlasené dokumentace odbor dopravy MMO - bude splněno před zahájením stavby, zajistí dodavatel stavebních prací.

- Souhlasem ke vstupu na silniční pozemek 2291/1 k.ú. Krásné Pole  bude vydání protokolu o předání staveniště , čemuž bude předcházet smlouva o nájmu po dobu provádění stavebních prací ( výstavby cyklostezky). Smlouva i předávací protokol musí být vystaveny před zahájením stavebních prací.  Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném termínu před zahajením stavby (min.30 dní) požádat SSMSK o povolení záboru silničního pozemku. Žadatel doloží situaci se zákresem záborové plochy , termín realizace , zodpovědnou osobu za provedení stavby - Bude provedeno před započetím stavby. Zajistí dodavatel stavby.

- Realizace dočasného dopravního značení bude provedena na náklady stavby. Po ukončení stavby bude dočasné dopravní značení odstraněno a bude obnoveno trvalé dopravní značení na náklady stavby - Je započteno do nákladů stavby. Zajistí dodavatel stavby.

- Nové dopravní značení bude realizováno na náklady stavby a zůstane v majetku investora – Je započteno do nákladů stavby.

- Zřízením tělesa cyklostezky nedojde ke zúžení průjezdního profilu silnice III/46615 – osazení krajníku podél ul.Družební bude v místě ukončení živičného krytu vozovky. Komunikace je ponechána ve stávajících šířkách.

- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení  odtokových poměrů silničního tělesa komunikace silnice III/46645 – Cyklostezka podél ulice Družební bude odvodněna směrem od komunikace ke zvýšené obrubě (+0,06m). Podél těchto obrub voda steče do odvodňovacích žlabů osazených ve vjezdech . Pod vnější stranou plání cyklostezky bude umístěna drenáž DN 200 , napojená na ul.vpusť v ul.Hájkovické. V místech sjezdů budou osazeny typové odvodňovacími žlaby s odtokem PVC DN 100 napojeným do projektované drenáže. Část cyklostezky (poslední úsek 6m) bude odvodněna stávajícím odvodňovacím systémem ul.Družební (V prostoru křižovatky s ul.Zauliční prochází dešťová kanalizace, která je vyústěna do příkopu v prostoru křižovatky Družební – Krásnopolská.

- Ul.Družební je v úseku stavby vyspádována převážně v opačném sklonu ,než cyklostezka. Cyklostezka je vyspádována směrem k zahradám. Zamezení stékání vody na soukromé pozemky je zabezpečeno stavebními úpravami popsanými v předchozím odstavci.

- Zřízená cyklostezka bude v majetku a údržbě investora. Zřízené odvodňovací zařízení bude trvale odvádět povrchové vody  z komunikace, bez nároku na úhradu – Investor souhlasí.

- Zásah do vozovky bude minimalizován, asfaltový kryt bude nařezán v pravidelném tvaru – přímce , sanace vozovky bude dle platných TP 146 v rozsahu , který určí majetkový správce silnice III/46615- Zajistí dodavatel stavby.

- Opravou obrusné vrstvy budou zachovány příčné a podélné spádové poměry, navazující plynule na niveletu stávající vozovky. Niveleta povrchové úpravy rýhy nebude vykazovat nerovnosti v podélném a příčném směru – zajistí dodavatel stavebních prací.

- Z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu je doporučeno v celé délce cyklostezky (mimo sjezdů) oddělení silnice zvýšenou obrubou cyklostezky (KS3) a položení jednořádku ze žul.kostek  s řádně provedenou zálivkou – splněno podél ul.Družební.

- V rámci stavby nesmí v žádném případě dojít k poškození nebo znečištění silnice III/46615, včetně jejich součástí a příslušenství – zajistí dodavatel stavebních prací.

- Zemní a stavební práce v blízkosti silnice III/46615 lze provádět pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku – zajistí dodavatel stavebních prací.

- Neobsazeno

- Neobsazeno

- Neobsazeno

- Po ukončení prací bude staveniště opět protokolárně předáno majetkovému správci silnice III/46615 – zajistí dodavatel stavebních prací.

- SSMK středisko Ostrava neručí za škody způsobené na cyklostezce během zimní a běžné údržby…investor bere na vědomí.

- V průběhu stavby nebude na silničním tělese umístěn materiál, investor zajistí průběžné čištění vozovky - zajistí investor a dodavatel stavebních prací.

- Investor je povinen dodržet příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č.102/2000 Sb. a vyhlášky č.104/1997 Sb. ve znění vyhlášky č.355/2000 Sb. v platném znění - zajistí investor a dodavatel stavebních prací.

- V případě změny dokumentace – bude předložená znovu k vyjádření.

Poznámky :

- Před vydáním stavebního rozhodnutí  stavebník požádal  SSMSK středisko Ostrava  o uzavření smlouvy …Smlouva se  v SSMSK středisko Ostrava je součástí dokladové části

- Po dokončení stavby bude cyklostezka včetně části pozemku p.č.2291/1 k.ú. Krásné Pole majetkově vypořádána (bude ve vlastnictví SMO – MO Krásné Pole)

Ostrava, prosinec 2011

Zodp.projektant : ing.Miroslav Skupník