- C 1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba  :                Cyklostezka „W“  Krásné Pole

úsek Nová Kolonie - Zauliční

Objednatel:	 	 Městský obvod  Krásné Pole

Družební 576,

725 26   Ostrava-Krásné Pole

Zodp.projektant :   Ing.Skupník  VS Projekt s.r.o.

Na obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Prosinec  2012

TECHNICKÁ ZPRÁVA

K dokumentaci pro provádění stavby

„Cyklostezka W Krásné Pole úsek Nová Kolonie - Zauliční  “

- identifikační údaje

- Název stavby		:  Cyklostezka „W“ Krásné Pole úsek Nová Kolonie - Zauliční

- Objekt			:  stavba není dělena na objekty

- Investor stavby		:  Městský obvod  Krásné Pole  , Družební 576,

- 725 26   Ostrava-Krásné Pole

- Zpracovatel projektu 	:  VS projekt s.r.o.

- Na Obvodu 45/1100

- 703 00 Ostrava-Vítkovice

- Zodp.projektant stavby	:   Ing. Miroslav Skupník,

- AI v oboru Dopravní stavby č.1100479

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba cyklistické stezky je umístěna v Ostravě-Krásném Poli v úseku od MK Nová Kolonie až po ulici Zauliční. Jedná se o zastavěnou část obce. Trasa cyklostezky vede podél  ulice Hájkovické a dále podél ul. Družební až ke křižovatce s ul. Zauliční . Součástí dokumentace je i stavba vjezdů a vstupů k RD.Veřejné osvětlení zůstává stávající, nebude měněno.

Situační řešení

Výtyčení cyklostezky  bude provedeno pomoci pomocné spojnice vytyčovacích bodů „Al“ – „Ul“ v souřadnicovém systému státním JTSK , na které je také vedeno staničení cyklostezky.

První část cyklostezky :  Začátek úseku - bod „Al“ ve staničení 0,00 je vzdálen 5,3m od napojení parcely č. 2262 a 0,8m od hranice pozemku parc.č.413/3.

V rámci údržby komunikace ul.Hájkovické (samostatné stavební povolení) budou osazeny  nové krajníky s řádkem žulových kostek lemující nově umístěnou komunikaci.

Staničení cyklostezky podél ul.Hájkovické, je vedeno podél hrany krajníku ( vytýčení pomoci pomocných bodů vytýčení ) - Šířka cyklostezky = 3m. Vzdálenost obruby po druhé straně cyklostezky od stávajících stožárů 0,25m, vzdálenost od oplocení proměnná cca 0,5m.

Druhá část cyklostezky : Od křižovatky s ul.Družební  pokračuje staničení cyklostezky v místě osazení krajníku podél ul.Družební – v místě ukončení živičného krytu vozovky- až do konce úpravy – vytyčovacího bodu „Ul“, který je umístěn na hraně komunikace  u hranice pozemků parc.č. 259 a parc. č. 361/1. Komunikace zde je ponechána ve stávajících šířkách. V místech , kde se komunikace nachází vysoko nad okolním terénem (viz pracovní řezy) , budou provedeny násypy.

Výškové řešení

Výškové řešení je poplatné stávajícímu stavu. Podélné spády na komunikaci jsou vyhovující. Podélný spád cyklostezky kopíruje komunikaci a pohybuje se v rozmezí 0,75% až 8,3%. Výšky v podélném profilu na výkrese č. C2.4  jsou vedeny podél pravé strany ulice Hajkovické a pak ulice Družební (výšky osazení řádků ze žul.kostek). Krajníky mimo vjezdy budou osazeny +0,10m, v místech vjezdů zapuštěné (+0,02m).

Příčný spád cyklostezky  je 2% směrem od vozovky. Maximální podélný spád  ve vjezdech je 17%. Rozhodující vjezdy na parcely jsou výškově řešeny pracovními příčnými řezy. Tam, kde je výškový rozdíl komunikace a přilehlých pozemků větší - vyžáda si provedení násypu.

Konstrukční řešení

Konstrukce   cyklostezky  - rozšíření v 1.úseku :

-  zámková dlažba šedá typ market (bez skosených hran) …..……….……...60 mm

-  mletá struska fr. 0-4  ……………………………………………….……. 40 mm

-  štěrkodrť 16-32    …………………………………………………	250mm

celkem:…………………………………….. 350mm

Konstrukce  cyklostezky – 2.úsek  :

-  zámková dlažba šedá typ market (bez skosených hran) ……………….….60 mm

-  mletá struska fr. 0-4  ………………………………………………….…. 40 mm

-  štěrkodrť 16-32    …………………………………………………	250mm

celkem:…………………………………….. 350mm

Konstrukce sjezdů :

- zámková dlažba červená typ market …..……………………………….….80 mm

-  mletá struska fr. 0-4  ………………………………………………….…. 40 mm

-  štěrkodrť 16-32    …………………………………………………	250mm

celkem:…………………………………….. 370mm

Minimálně požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef. je 45 MPa.

Postup stavebních prací

Trasa cyklostezky je vedena částečně v místě stávající komunikace a částečně v místě nezpevněné krajnice .

V první části - podél komunikace  MK Hájkovické - bude osazen v rámci samostatné stavby  „Údržba ulice Hájkovické“  kamenný krajník KS3 + řada žulových kostek . V druhé části podél ul.Družební bude osazen  krajník + řádek žul kostek – po zařezání v živici podél krajnice ul.Družební. Z druhé strany bude konstrukce cyklostezky upnuta do bet. obrub BO 10/25 do bet.lože (v místech sjezdů zapuštěné, mimo sjezdy zvýšené o 6cm). V místech většího rozdílu projektované cyklostezky a terénu  bude proveden zhutněný násyp. Cyklostezku provedeme v první části v šířce 3,0m, ve druhé části v š.2,5m. V místě napojení na stávající komunikaci bude osazena snížena obruba +0,02m nad úroveň komunikace . Příčný spád bude 2% směrem k pravé straně cyklostezky. Dešťová voda bude odtékat z cyklostezky  v ul.Hájkovické do ul.vpustí . Pod cyklostezkou v ul.Družební bude osazena drenáž DN 200, do které budou napojeny odvodňovací žlaby podél sjezdů . Tato drenáž bude napojena do ul.vpusti v ul.Hájkovické.

Statické zajištění konstrukce tělesa cyklostezky bude provedeno s ohledem na stávající IS (vodovod a plynovod) násypy.

Zemní práce a bourání

Ul.Hájkovická : Z pravé strany stávající vozovky bude provedeno v rámci stavby ul.Hájkovické  podélné zařezání v živici v místě navrhované cyklostezky a provedeno odfrézování v tl.2x0,05m. V rámci stavby cyklostezky bude proveden výkop pro konstrukci cyklostezky. Staré  podkladní vrstvy i vrchní vrstvy (stávajících dlažeb) a zemina se  odstraní -  odkop do hloubky 0,35 m, v celé ploše se provede úprava pláně.

Ul.Družební : zařezání bude provedeno v místě ukončení živičného krytu vozovky a proveden výkop v místě projektované cyklostezky  do hl.cca -0,35m . Vzhledem k tvaru rostlého terénu v místě nové cyklostezky je nutno navrhnout v místě většího rozdílu nivelety cyklostezky a přilehlého terénu  v místě vnějšího okraje cyklostezky násypy. Tyto násypy umožní provést cyklostezku v požadovaném převýšení nad terénem.	Násypy budou prováděny po 0,20m vrstvách, které budou hutněny. Pláň cyklostezky musí zaručovat stabilitu konstrukčních vrstev. Povrch pláně má mít příčný sklon shodný s příčným sklonem cyklostezky.

Pro celou stavbu : Tam, kde se podél komunikace nachází stávající vjezdy k RD bude živičný kryt stáv.vozovky odstraněn v tl.0,05. Budou rovněž rozebrány stávající sjezdy z jiných materiálů. Staré  podkladní vrstvy  se  odstraní , provede  se  odkop  v místě  úpravy vjezdu do hloubky pláně komunikace (cca -0,37m) , v celé ploše se provede úprava pláně. Minimálně požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef. je 45 MPa.

Zemní práce budou prováděny v zemině  tř.těž.3. Výkopaná zemina bude částečně odvezena na skládku a částečně použita při úpravě kolem zpevněných ploch a ohumusování. Odvoz  vybouraných  hmot,  sutí  a  přebytečné  zeminy  na  skládku , kterou zajistí dodavatel stav. prací.

Odvodnění

Likvidace dešťových vod z cyklostezky bude zajištěna stávajícím systémem odvodnění.

V ul.Hájkovické se nachází nyní stávající dešťová kanalizace, do které jsou napojeny stávající ul.vpustě. Tyto budou v místě nové cyklostezky vyměněny za nové,  výškově i směrově  upraveny. Cyklostezka bude spádována v opačném spádu komunikace směrem ke zvýšené betonové obrubě.

Uliční vpusti podél ul.Hájkovické:

24,16 m  …………… UV 5 – X (P) výška 298,14

88,95 m  …………… UV 8 – X (P) výška 303,30

120,33 m  ………….  UV10 – X (P) výška 305,14

152,35 m  ………….  UV12 – X (P) výška 306,67

Vyměněné ul.vpustě budou napojeny na stávající odvodňovací systém. Typ uličních vpustí – betonové  s mřížemi s plastu a zápachovou uzávěrou. Veškeré poklopy armatur budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav.

Vpustě budou použity s odkalovacím prostorem a zápachovým uzávěrem (sifonem) včetně košů na bahno. V rozpočtu bude uvažována přípojka pomocí žebrovaných kanalizačních trub Dy=150mm z polypropylénu s kruhovou pevností SN 8 uložených do písku, včetně přechodových kusů a kolen tj. vždy přechodka 1x a koleno 2x. Způsob provedení napojení bude nutno přizpůsobit skutečnému stavu na stavbě.

Odvodnění v ul.Družební  :

Cyklostezka v ul.Družební bude odvodněna do drenáže DN 200 , napojené na ul.vpusť v ul.Hájkovické. Vnější obruby cyklostezky budou v místech mimo sjezdy osazeny zvýšené (+0,06m) . Podél těchto obrub voda steče do odvodňovacích žlabů osazených ve vjezdech . Tyto odvodňovací žlaby budou napojeny na drenáž DN 200 uloženou pod vnější stranou cyklostezky.

Odvodnění vjezdů bude zabezpečeno  odvodňovacími žlaby např. typu ACO N100 s odtokem PVC DN 100 do projektované drenáže. Odvodňovací žlaby budou osazeny mezi zapuštěné mezi 2 řady zámkové dlažby Loket osazené do betonu tř. B25.

Stávající IS

V dané  lokalitě  dle  sdělení  správců  sítí se nachází plynovod STL a přpojky k RD, stávající kanalizace,vodovod a přípojky k RD, kabely sdělovací nadzemní i podzemní, nadzemní vedení VO a NN. Před  zahájením  staveb.  prací  je  nutno  nechat vytýčit tyto inženýrské sítě a dbát pokynů jejich správců – viz Doklady.

Požadavky dotčených orgánů a správců jednotlivých inženýrských sítí byly splněny. V ochranném pásmu vodovodu nebudou prováděny zídky, pouze zásyp zeminou. Způsob zhutnění při provádění zemních prací dle ČSN  73 6133.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Stavbou cyklostezky dojde k dotčení ochranného pásma STL plynovodu ID 1441663, ID 1559032 a další. Před započetím stavby nad plynárenským zařízením nutno projednat způsob řešení s technikem plynárenských zařízení. Stavební práce v ochr. pásmu nutno provádět ručně.

OK, a.s. – oddělení správy VO

V lokalitě se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku SMO a ve správě OK. a.s., a svítidla VO. Jedná se o volné vedení veřejného osvětlení na stožárech ČEZ Distribuce , a.s. Stavbou dojde k dotčení uvedeného zařízení. Cyklostezka je umístěna mimo stožáry VO. Vzdálenost hrany cyklostezky od okraje stožáru bude min.0,75m.

OK, a.s. – oddělení komunikací

Výše uvedenou akci budou dotčeny komunikace Nová Kolonie , Hajkovická, Zauliční.

Dokumentace byla předložena k odsouhlasení  OK, a.s. – oddělení správy komunikace.

Většina požadavků byla splněna v rámci stavby Souvislá údržba MK ul.Hájkovická v úseku mezi ul.Nová Kolonie a ul.Družební

S navrženými úpravami odvodnění souhlasí. Dešťové vody nebudou svedeny mimo vozovku. Uliční vpustě budou použity s mřížemi z plastu . V ul.Hájkovické se nachází nyní stávající dešťová kanalizace, do které jsou napojeny stávající ul.vpustě. Ul.Hájkovická , včetně odvodnění - je v operativní správě OK.a.s. V rámci stavby cyklostezky v tomto úseku budou stávající ul.vpustě vyměněny a napojeny na stávající odvodňovací systém. Typ uličních vpustí – betonové  s mřížemi z plastu a zápachovou uzávěrou. Veškeré poklopy armatur budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Způsob provedení napojení bude nutno přizpůsobit skutečnému stavu na stavbě.

OVA.NET a.s.

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  podzemního vedení.

OVA.NET a.s. souhlasí s realizací stavby .V zájmovém území plánují výstavbu podzemní kabelové trasy. Žádají o připomožení chrániček 2xHDPE v místech plánované trsy v případě , že se bude stavba cyklostezky realizovat před položením kabelů (vyjádření ze dne 29.9.2011)

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

V dané lokalitě je uloženo několik kabelů, které jsou chráněny ochranným pásmem. Ze situace je patrno, že žádný kabel není umístěn přímo pod navrhovanou cyklostezkou.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

V zájmové lokalitě se nachází stávající zařízení v provozování OVAKu a.s. Jedná se o vodovod DN 80 z PVC.  Umístění  vodovodu je patrné ze situace. Ochranná pásma vodovodních řadu  a kanalizačních stok jsou od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu : Do průměru 500 mm – 1,5m. Nad průměr 500mm – 2,5m. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí a nutno dodržet podmínky provádění stavebních prací dle požadavku správce sítě.

Dokumentace byla předložena správci sítě. Stavbou parkoviště nedojde k dotčení vodovodu.

Do situace byl dokreslen průběh již provedené jednotné kanalizace v ul.Družební 
(šedá barva).  Kolaudace této kanalizace proběhla v říjnu 2010. Dále byl do situace dokreslen průběh navrhované jednotné kanalizace jak v ul.Družební, tak v ul.Hájkovické.

Dokumentace byla předložena společnosti OVAK a.s.

Spol. OVAK , a.s. souhlasí se stavbou za připomínek, které se týkají většinou realizace

stavby. ….zajistí dodavatel stavebních prací.

Dešťové vpustě budou s košem na splaveniny, kalovým prostorem a zápachovou uzávěrou,

Navrhované odvodnění bylo zkoordinováno s projektem kanalizace .

Poklopy armatur a zákopových souprav budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Zápis o kontrole osazených poklopů bude součástí spisové dokumentace stavby

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Stavbou cyklostezky dojde k dotčení ochranného pásma STL plynovodu ID 1441663, ID 1559032 a další.

Nutno dodržet podmínky správce sítě při práci v ochranném pásmu plynovodu.

Stávající krytí plynovodu bude zachováno, protože nesnižujeme niveletu komunikace .

Ze situace, v níž je zakreslen průběh plynovodu je patrné , že

- V ul. Hájkovické  již nyní se nachází plynovod v komunikaci

- V ul. Družební vede plynovod podél komunikace, stavbou cyklostezky nesnížíme jeho krytí. Konstrukce cyklostezky je z lehce rozebíratelného materiálu, zámkové dlažby uložené do pískového lože na štěrkopískový podklad. Umístění obrub bude respektovat ochranné pásmo plynovodu, obruby budou osazeny min.0,5m od plynovodu. Při skrývkách konstrukční vrstvy nutno zachovat podmínky správce sítě . Po dohodě s odpovědným pracovníkem (kontakt : 840 113355) provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu nutné provádět i v průběhu stavby. Další požadavky správce sítě dle jeho vyjádření budou splněny v rámci realizace stavby.

Před započetím stavby nad plynárenským zařízením nutno projednat způsob ochrany plynárenských zařízení s technikem plynárenských zařízení. Dokumentace byla předložena správci sítě k odsouhlasení a bylo vydáno souhlasné stanovisko se stavbou.

- vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba cyklostezky nemá další objekty. Vjezdy na stávající pozemky jsou zakresleny v situaci.

Stávající popelnice by si měli realizovat jednotliví majitelé na svých pozemcích. S ohledem na požadavky bezbariérového řešení – budou stavebně upraveny místa pro přecházení na druhé straně komunikace – na pozemcích investora. Již nyní se tam nachází chodníky, nebylo je nutno znova umísťovat.

- návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů.

Návrh byl proveden na základě předchozího stupně PD, na základě požadavků investora a na

základě konzultací s dotčenými orgány.

e)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění je popsáno v technické části – Odvodnění

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní tematiku.

Svislé a vodorovné DZ řeší příloha, která byla schválena PČR DI Ostrava. Definitivní dopravní značení je vyznačeno na situaci výkr.č. C2.7.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, popřípadě údržbu.

Řeší část E.Zásady organizace výstavby. Údržbu cyklostezky zajistí investor.

- vazba na případné technologické vybavení.

Nemá vazbu na žádné technologické vybavení.

- přehled provedených výpočtů a konstatování a statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů .

Nejsou přiloženy žádné výpočty. Hydrotechnický výpočet je součástí A.Průvodní zprávy.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami a omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení cyklostezky z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou v souladu s vyhláškou s vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a s vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích  zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Po dobu stavby bude pohyb pěších probíhat stávajícím způsobem po opačné straně komunikace.

##### V Ostravě , prosinec 2012

Zodp.projektant : ing.Miroslav Skupník

Orientační výkaz výměr :

Ul.Hájkovická

Obousměrná cyklostezka společná pro chodce a cyklisty   (km (-0,005 25) – km 0,202)

Bourání a výkopy :

Odfrézování živice v tl.2x0,05m ……………………………………………….………….435m2

Odhumusování v tl.0,1m (0,5m x 100m x 0,10m)…………………………………….……5 m3

Výkopy pro  rozšíření cyklostezky, včetně výkopů pro obnovu vjezdů……………………105m3

(185m2 x 0,35m   a  40m2 x 0,37m )

Sjezd 1

Odstranění povrchu živičného vjezdu……………………………………………………….9m2

Odstranění stávajících zatravň. tvárnic………………………………………………………9m2

Odstranění bet.obrub podél sjezdu, včetně lože……………………………………………..5m

Sjezd 2

Odstranění stávající bet.dlažby ………………………………………………………………13m2

Odstranění bet.obrub podél sjezdu, včetně lože……………………………………………..8m

Sjezd 3

Odstranění povrchu živičného vjezdu v tl.0,05m…………………………………………….7m2

Sjezd 4

Odstranění povrchu živičného vjezdu v tl.0,05m …………………………………………….6m2

Sjezd 5

Odstranění stávající bet.dlažby………………………………………………………………32m2

Sjezd 5a

Odstranění povrchu živičného vjezdu……………………………………………………….20m2

Sjezd 6

Odstranění povrchu živičného vjezdu……………………………………………………….9m2

Sjezd 7

Odstranění povrchu živičného vjezdu……………………………………………………….4m2

Odstranění stávající živ.kostky………………………………………………………………4m2

Sjezd 8 ….zatím tráva

Chodník po druhé straně ul.Hájkovické:

Demontáž dlažby chodníku ………………………………………………………..……….19m2

Demontáž KS3+ žul.kostka včetně lože …………………………………………………….14m

Demontáž bet.obruby š.0,10m, včetně lože …………………………………………………12m

Zařezání v živici podél předláždění chodníku v tl.0,05m……………………………………14m

Nový stav :

Nová konstrukce cyklostezky s povrchem ze zámk.dlažby tl.0,06m (tl.konstr.0,35m)……545m2

(z toho slepecká červená ………………………………………………………………….6m2)

Předláždění chodníku po druhé straně MK Hájkovické…………………………………….19m2

(z těchto ploch nová slepecká červená tl.0,06m……………………………………………3m2)

Osazení stáv. KS3+ žul.kostka včetně lože ………………………………………………..14m

Osazení stáv. bet.obruby š.0,10m, včetně lože …………………………………………….12m

Asf.zálivka v živici podél předláždění chodníku v tl.0,05m…………………………………14m

Nové konstrukce sjezdů s povrchem ze zámk.dlažby tl.0,08m (tl.konstr.0,37m)…………162m2

(z těchto ploch nová slepecká šedá tl.0,08m………………………………………………18m2)

Slepecká šedá v cyklostezce na přesahy vedle sjezdů……………………………………..10m2

Předláždění u sjezdu č.2 …………………………………………………………………….7m2

Předláždění u sjezdu č.5 …………………………………………………………………….13m2

Osazení obrub 10/25 do bet.lože (podél cyklostezky)…………………………………….222m

Osazení obrub 10/25 do bet.lože (podél sjezdů)……….………………………………….23m

(Osazení obrub KS3 + žul.kostka do bet.lože (podél komunikace) je součástí MK Hájkovické)

Osazení typových odv.žlabů š.0,10m (dle TZ) mezi 2 řady zámk.dl. do bet.lože (podél všech sjezdů), napojení do drenáže DN 200 ………………………………………..……………..44m

Drenáž DN 200 , napojení do ul.vpustí …………………………………………..……...…190m

Uliční vpusti podél ul.Hájkovické:

24,16 m  …………… UV 5 – X (P) výška 298,14

88,95 m  …………… UV 8 – X (P) výška 303,30

120,33 m  ………….  UV10 – X (P) výška 305,14

152,35 m  ………….  UV12 – X (P) výška 306,67

Ohumusování a zatrávnění ………………………………………………………………120m2

Zábradlí typové silniční výšky 1,1m v délce 5m, včetně osazení do bet. Základků

Dopravní zrcadlo a nástěnku na začátku úseku – zachovat (v případě poškození nově osadit)

Ul.Družební

Obousměrná cyklostezka společná pro chodce a cyklisty  (km 0,212 – km 0,260)

Bourání a výkopy :

Zařezání v živici v tl.0,05m………………………………………………………………..50m

Odhumusování v tl.0,1m (2,5m x 20m  x 0,10m)……………………………………….…5 m3

Výkopy………………………………………………………………………………….…59m3

Násypy ………………………………………………………………………………….…10m3

Odstranění povrchu u vjezdů

Sjezd 9 - odstranění betonových panelů 4ks 1,30m x 3,0m

Sjezd 10 - odstranění betonové dlažby ……………………………………………….…..12m2

Chodník po druhé straně ul.Družební:

Demontáž dlažby chodníku ………………………………………………………..……….11m2

Demontáž KS3+ žul.kostka včetně lože …………………………………………………….8m

Demontáž bet.obruby š.0,10m, včetně lože …………………………………………………8m

Zařezání v živici podél předláždění chodníku v tl.0,05m……………………………………8m

Nový stav :

Nová konstrukce cyklostezky a chodníků ze zámk.dlažby tl.0,06m (tl.konstr.0,35m)…… 108m2

- povrch zámk.dl.šedá bez skosených hran

(z toho slepecká červená ………………………………………………………………….4m2)

Předláždění ploch ze stávající dlažby u sjezdu 10 ………………………………………..5m2

Osazení obrub KS3 +řada žul.kostek do bet.lože (podél komunikace)+asf.zálivka.……..50m

Osazení obrub 10/25 do bet.lože (podél vnější strany cyklostezky)……………………....50m

U vstupu mezi sjezdy 8-9…..schody ze bet.dlažby (stupně BO 10/25 do bet.lože)

+ zábradlí ocelové dl.2m, výšky 1,1m (viz prac.řezy)

Osazení obrub 10/25 do bet.lože (podél sjezdů)………………………………..………….13m

Konstrukce sjezdů celkem (povrch zámk.dl.červená tl. 0,08m)……………………….…...50m2

(z těchto ploch nová slepecká šedá tl.0,08m………………………………………………3,6m2)

Slepecká šedá v cyklostezce na přesahy vedle sjezdů……………………………………..2,4m2

Osazení typových odv.žlabů š.0,10m (dle TZ) mezi 2 řady zámk.dl. do bet.lože

(podél sjezdů), napojení do drenáže DN 200 …………..……………………………celkem 9m

Drenáž DN 200 , napojení do ul.vpusti v ul.Hájkovické ………………………………..…50m

Ohumusování a zatrávnění ………………………………………………….………..……20m2

Předláždění chodníku po druhé straně MK Družební…………………………………….11m2

(z toho nová slepecká červená tl.0,06m……………………………………………………3m2)

Osazení stáv. KS3+ žul.kostka včetně lože ………………………………………………..14m

Osazení stáv. bet.obruby š.0,10m, včetně lože …………………………………………….12m

Asf.zálivka v živici podél předláždění chodníku v tl.0,05m…………………………………14m

Ul.Družební- Obousměrná cyklostezka společná pro cyklisty  (km 0,260 – km.0,317)

Bourání a výkopy :

Zařezání v živici v tl.0,05m………………………………………………………………..57m

Výkopy pro cyklostezku i sjezdy celkem……………………………………………… …60m3

Sjezd 11 - Odstranění povrchu ze živice ……………………………………….………….40m2

Sjezd 12 – Bourání betonu v tl.0,2m ……………………………………………………..21m2

Odstranění bet.obrub podél sjezdu, včetně lože……………………………………………..3m

Nový stav :

Nová konstrukce cyklostezky ze zámk.dlažby tl.0,06m (tl.konstr.0,35m)…………..…… 108m2

- povrch zámk.dl.červená bez skosených hran

(z toho vodor.značení ze zámk.dl.pískové š. 0,20m v délce 2x57m)

Nová celá konstrukce sjezdů (povrch zámk.dl.červená bez skosených hran) ……………….61m2

(z těchto ploch nová slepecká šedá tl.0,08m………………………………………………5,6m2)

Slepecká šedá v cyklostezce na přesahy vedle sjezdů……………………………………..2,4m2

Osazení typových odv.žlabů š.0,10m (dle TZ) mezi 2 řady zámk.dl. do bet.lože

(podél sjezdů), napojení do drenáže DN 200 …………..……………………………celkem 14m

Drenáž DN 200 ……………………….…………………………………………..…….....…57m

Osazení obrub KS3 +řada žul.kostek do bet.lože (podél komunikace) + asf.zálivka…….…..57m

Osazení obrub 10/25 do bet.lože (podél vnější strany cyklostezky)……………………….....57m

Osazení obrub 10/25 do bet.lože (podél bočních stran sjezdů)………………………….…...12m

Pro všechny úseky :

Chráničky náhradní 2xHDPE (POŽADAVEK OVANET, výhled položení kabelů)……

Délky 2x (4m +3m +6m +11m +8m +4m) = 72m

Dopravní značení –dle výkresu č. 2.7

##### V Ostravě , leden 2012

##### Zodp.projektant : ing.Miroslav Skupník