ZÁVAZNÁ STANOVISKA

DOTČENÝCH ORGÁNŮ

A SPRÁVCŮ INŽ. SÍTÍ

Název stavby:		Cyklostezka „W“  Krásné Pole

úsek Nová Kolonie - Zauliční

Investor:                             		SMO MOb Ostrava-Krásné Pole

Družební 576,

725 26   Ostrava-Krásné Pole

Stupeň dokumentace :         PDPS

Zodp.projektant :                 Ing. Miroslav Skupník

VS Projekt, s.r.o

Na Obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Ostrava , říjen 2012

Exp.č.10/031

ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ A SPRÁVCŮ INŽ. SÍTÍ

2.Telefonica O2 Czech republic, a.s.

Vyjádření : 149997/11  (3.10.2011, platí 2 roky)  dojde ke střetu

V dané lokalitě je uloženo několik kabelů, které jsou chráněny ochranným pásmem. Ze situace je patrno, že žádný kabel není umístěn přímo pod navrhovanou cyklostezkou.

3. ČEZ ICT Servises, a.s., (31.8..2012, platí rok)

V zájmovém území nedojde k dotčení  komunikační  sítě  výše uvedené společnosti .

4. ČEZ Distribuce, a.s.– VN,NN (31.8..2012, platí rok)

Vyjádření : 1028655256 (13.8.2010)   dojde k dotčení ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a to nadzemního vedení NN.

5. RWE Distribuční služby, s.r.o. (19.9.2012, platí 2 roky)

Stavbou cyklostezky dojde k dotčení ochranného pásma STL plynovodu ID 1441663, ID 1559032 a další.

Nutno dodržet podmínky správce sítě při práci v ochranném pásmu plynovodu. Nedojde k souběhů obrubníku s plynovodem. Před započetím stavby nad plynárenským zařízením nutno projednat způsob řešení s technikem plynárenských zařízení.

Stávající krytí plynovodu bude zachováno, protože nesnižujeme niveletu komunikace .

Ze situace, v níž je zakreslen průběh plynovodu je patrné , že

- V ul. Hájkovické  již nyní se nachází plynovod v komunikaci

- V ul. Družební vede plynovod podél komunikace, stavbou cyklostezky nesnížíme jeho krytí. Konstrukce cyklostezky je z lehce rozebíratelného materiálu, zámkové dlažby uložené do pískového lože na štěrkopískový podklad. Umístění obrub bude respektovat ochranné pásmo plynovodu, obruby budou osazeny min.0,5m od plynovodu. Při skrývkách konstrukční vrstvy nutno zachovat podmínky správce sítě . Po dohodě s odpovědným pracovníkem (kontakt : 840 113355) provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu nutné provádět i v průběhu stavby. Další požadavky správce sítě dle jeho vyjádření budou splněny v rámci realizace stavby.

PD řeší vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího plynovodu. Umístění plynovodu je okótováno jak v situaci, tak v pracovních řezech . Před započetím stavby nad plynárenským zařízením nutno projednat způsob řešení s technikem plynárenských zařízení. Dokumentace byla předložena správci sítě k odsouhlasení.

6. OVAK , a.s. - sítě

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (19.9.2012)

V zájmové lokalitě se nachází stávající zařízení v provozování OVAKu a.s. Umístění  vodovodu je patrné ze situace. Ochranná pásma vodovodních řadu  a kanalizačních stok jsou od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu : Do průměru 500 mm – 1,5m. Nad průměr 500mm – 2,5m. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí a nutno dodržet podmínky provádění stavebních prací dle požadavku správce sítě.

V zájmovém území je plánována stavba kanalizační stoky. Orientační umístění bylo zakresleno do situace.

Na základě konzultace se starostou MOb Ostrava-Krásné Pole (zadavatel zakázky) nám bylo sděleno , že jednotná kanalizace , která bude realizována v souběhu s projektovanou cyklostezkou – bude realizována v letech 2015-2020, neb se jedná o podružnou kanalizaci, která je závislá na stavbě čerpací stanice a předpoklad realizace je rovněž 2015-2020 a investor souhlasí se stavbou cyklostezky v roce 2013. Dokumentace DSP byla předložena správci sítě.

7a. OK, a.s., oddělení VO (19.9.2012- platnost 2 roky)

V dané lokalitě se nachází  zařízení veřejného osvětlení   výše uvedené organizace . Bylo zakresleno do situace. Projektová dokumentace DSP byla předložena správci sítě.

7b. OK, a.s. , oddělení komunikací (19.9.2012- platnost 2 roky)

V dané lokalitě se nachází  zařízení veřejného osvětlení   výše uvedené organizace . Bylo zakresleno do situace. Projektová dokumentace DSP byla předložena správci sítě.

8. OVA.NET a.s. (25.9.2012)

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  podzemního vedení.

OVA.NET a.s. souhlasí s realizací stavby .

Dle vyjádření z 29.9.2011 - V zájmovém území plánují výstavbu podzemní kabelové trasy. Požadované chráničky byly zakresleny do situace. V případě , že cyklostezka bude realizována dříve , než pokládka jejich kabelů – požadují položit chráničky- informace podá pan Roman Ciešla, tel.555 135 026. Dokumentace DSP byla předložena správci sítě.

9.1. Vodafone ČR a.s. (21.9.2012)

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území    podzemního ani nadzemní vedení.

Vodafone ČR a.s. souhlasí s realizací stavby .

9.2. Dial Telecom , a.s. (21.9.2012)

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  elektronických komunikací.

10.PODA s.r.o. (20.9.2012)

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  elektronických komunikací.

11. SELF servis (1.10.2012)

Výše uvedená společnost  nemá v zájmovém území  své sítě   a souhlasí  vydáním stavebního povolení  na výše uvedenou stavbu .

12. České radiokomunikace (Vegacom a.s.) (z 20.9.2012)

V dané lokalitě nedojde  ke styku  s žádným podzemním vedením výše uvedené společnosti .

13. UPC ČR  a.s (20.9.2012)

V lokalitě se nenachází kabely v jejich správě, stavbou nedojde  ke styku  s žádným podzemním vedením výše uvedené společnosti .

14. Sitel s.r.o. (12.9.2012)

V dané lokalitě nedojde  ke styku  s žádným podzemním vedením výše uvedené společnosti .

Toto vyjádření slouží pro územní a stavební povolení.

15. GTS Novera (13.9.2012)

V dané lokalitě se nenachází  podzemní  komunikační  vedení ani veřejné zařízení  elektronické komunikační sítě výše uvedené firmy .

16. Dalkia ČR,divize Ostrava (5.9.2012- platnost 2 roky)

V zájmovém území se nenachází podzemní vedení tepelných sítí .

18. T MOBILE  CZ a.s. (11.9.2012)

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  podzemního vedení.

T MOBILE  CZ a.s. souhlasí s realizací stavby .

19. Maxprogres, s.r.o. (21.9.2012)

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  podzemního vedení.

Maxprogres nemá námitky proti  stavbě .

23.CZFO.NET, s.r.o. (28.9.2012)

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  podzemního a nadzemního  vedení.  CZFO.NET nemá námitky proti  stavbě .

24. EVKA.NET, s.r.o (11.9.2012)

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  podzemního a nadzemního  vedení.

25. Internethome, s.r.o. (15.10.2012- platnost 2 roky)

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  podzemního a nadzemního  vedení

VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A DOTČENÝCH ORGÁNŮ

17. Hasičský záchranný sbor MSK (zn.HSOS -9003-2/2010) ze dne 25.8.2010

K dokumentaci bylo vydáno souhlasné stanovisko .

20. TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Dokumentace byla konzultována s pracovníkem TyfloCentra  Ostrava, o.p.s. a bylo   vydáno souhlasné stanovisko k DSP .

21. Krajská hygienická stanice  (zn.HOK/OV-8612/2.5/10, ze dne 16.8.2010)

Vydává souhlasné stanovisko. Při stavební činnosti budou dodrženy hygienické hlukové limity v nejbližším chráněném venkovním, resp.vnitřním prostoru stavby, v době denní i v době noční ve smyslu §§ 10,11 Nařízení vlády č.148/2006 Sb-, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů.

22. Povodí Odry, s.p.  (zn. 15645/921/3/2012) ze dne 24.10.2012

Lokalita se nedotýká žádného vodního toku. Jako správci povodí nemají námitek.

26. MMO OOŽP  §18 zákona č. 254/2001 Sb

Výše uvedený orgán jako  věcně a místně  příslušný  vodoprávní  úřad  dle §106 z. č. 245/2001 Sb.  o vodách  a ve smyslu §18 zákona č. 254/2001 Sb. konstatuje , že  záměr vybudovat cyklostezku je  možný z hlediska  chráněných zájmů  za splnění níže uvedených podmínek.

- Realizací a užíváním nesmí dojít k znečištění  podzemních vod realizací záměru a jeho užíváním – bude splněno v rámci realizace stavby

- Při manipulaci se závadnými vodami nesmí dojít  ke smísení s vodami srážkovými a odpadními– bude splněno v rámci realizace stavby

- Srážkové vody budou likvidovány nezávadným způsobem a jejich likvidaci nesmí dojít k negativnímu dotčení právem chráněných zájmů majitelů okolních nemovitostí – je splněno. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizace. Odvodnění vjezdům soukromé pozemky bude zabezpečeno  odvodňovacími žlaby.

27.  Doklad č. 27 : MMO, ÚHA, Koordinované stanovisko č. KS 1656/2012

č.j.SMO/342309/12/ÚHA/KOZ ze dne 15.11.2012 – byl vydán souhlas se stavbou, za předpokladu splnění níže uvedených požadavků . Tyto  jsou splněny následovně :

MMO OŽP ( zn. SMO/342309/12/ÚHA/KOZ , 15.11.2012)

A.Kladné vyjádření  dle ust. §71 písm.j) zákona č. 185/2001 Sb.(zákon o odpadech). S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činnosti bude nakládáno v souladu s předpisy zákona o odpadech…bude splněno v rámci realizace stavby.

B. Dle ust.§77 odst.3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vydal ve smyslu §65 zákona č.114/1992 Sb. kladné vyjádření s podmínkou o ochraně dřevin v souladu s ust.§7odst.1 zákona č.114/1992 Sb. – ochrana v nadzemní i podzemní části stromů, výkopové práce budou prováděny ve vzdálenosti 2,5m od pat kmenů. …...bude splněno v rámci realizace stavby

C. Dle ust.§77 odst.1, písm. J) zákona č.114/1992 Sb. nedojde ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu §12 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.

D. Dle ust. §106 zákona č.254/20001 Sb. , o vodách bylo vydáno kladné stanovisko podle ust.104 odst.9 vodního zákona s podmínkami :

1. Stavbou nedojde k znečistění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě – je splněno, odvodnění do stávajícího systému odvodnění.

2. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době provádění stavby bude prováděna tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do půdy nebo smíšení se srážkovými nebo odpadními vodami…..bude splněno v rámci realizace stavby

3. Srážkové vody budou likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu dotčení práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních pozemků… Likvidace dešťových vod z cyklostezky bude zajištěna stávajícím systémem odvodnění.

V ul.Hájkovické se nachází nyní stávající dešťová kanalizace, do které jsou napojeny stávající ul.vpustě. Tyto budou vyměněny za nové,  výškově upraveny. Cyklostezka bude odvodněna do obnovených ul.vpustí , napojených do stávající kanalizace. Odvodnění vjezdů bude zabezpečeno  odvodňovacími žlaby

Odvodnění v ul.Družební  : Cyklostezka bude odvodněna do drenáže DN 200 , napojené na ul.vpusť v ul.Hájkovické. Vnější obruby cyklostezky budou v místech mimo sjezdy osazeny zvýšené (+0,06m) . Podél těchto obrub voda steče do odvodňovacích žlabů osazených ve vjezdech . Tyto odvodňovací žlaby budou napojeny na drenáž DN 200 uloženou pod vnější stranou cyklostezky. Část cyklostezky (poslední úsek) bude odvodněna stávajícím odvodňovacím systémem ul.Družební (V prostoru křižovatky s ul.Zauliční prochází dešťová kanalizace, která je vyústěna do příkopu v prostoru křižovatky Družební – Krásnopolská.

4. V případě, že v dotčené lokalitě nelze srážkové vody zasakovat, musí být tato skutečnost prokázána v projektové dokumentaci pro stavební povolení ….… Odvodnění cyklostezky v úseku Hájkovická – zachovává stávající systém odvodnění. Původně byla šířka komunikace š.5,5m-5,0m nyní bude provedena v š.3,5m, cyklostezka v š.3,0m (celkem navýšení odvodňované plochy :  v š. 1m na délce 210m = 210m2) - odvodnění do stávajícího systému odvodnění – stávající dešťové kanalizace, která je odvodněná do stávající vodoteče. Odvodnění v ul.Družební  - voda z cyklostezky (š. 2,5m x dl. 107m = 268 m2) bude odvodněna do drenáže DN 200, která bude napojena do vpustě deštové kanalizace v ul.Hájkovické – odvodnění do stávající vodoteče.

Dle vyjádření MMO OŽP- odvodnění úseku projektovaného cyklostezky  – „W“ (Nová Kolonie – Zauliční ) musí být v souladu s §5 odst.3 zákona č.254/2001 Sb. přednostně zasakovány, je-li to z technického a hydrogeologického hlediska možné…..na základě sdělení investora a známých informací (vyjádření OVaK, a.s. – je v ul. Hájkovické projektována nová jednotná kanalizace ). Bylo požadováno respektování průběhu připravované kanalizace při stavbě cyklostezky. Nový průběh navrhované kanalizace je zakreslen do situací. Po výstavbě nové kanalizace , budou uliční vpustě  přepojeny do této.Vsakování do podkladních vrstev by bylo finančně nákladné.

OD (SMO/342309/12/ÚHA/KOZ, 17.10.2012) :

Vydal kladné stanovisko. Upozor nil na následující :

- Při provádění stavebních prací musí být zachován obousměrný provoz na ul.Družební …zajistí dodavatel stavebních prací

- O povolení provádění stavebních prací na silničních pozemcích musí být po předchozím souhlasu vlastníka požádán příslušný silniční správní úřad , tl.v případě komunikace ul.Družební OD MMO a v případě komunikace ul.Hájkovické ÚMOb Krásné Pole. K žádostem je nutné doložit náležitosti dané silničním zákonem a prováděcí vyhláškou 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. …zajistí dodavatel stavebních prací

- Je nutno projednat návrh trvalého dopravního značení silnic a místních komunikací v pracovní skupině OŘD při zdejším odboru  a na základě tohoto návrhu stanoví zdejší odbor trvalou úpravu silničního provozu , podle které bude dopravní značení následně zrealizováno….bylo provedeno, doklad o projednání je součástí Dokladové části.

- Před zahájením stavby je potřebné zpracovat návrh přechodného dopravního značení a projednat jej v pracovní skupině OŘD při OD MMO. …zajistí dodavatel stavebních prací

- Stavba cyklostezky bude provedena buď současně se stavbou ul.Hájkovické nebo po výstavbě ul.Hájkovické.  Přechodné dopravní značení  stavby  Souvislá údržba MK ul.Hájkovická v úseku mezi ul.Nová Kolonie a ul.Družební bylo provedeno v rámci této akce a odsouhlaseno na DI MŘ Ostrava.

- Přechodné dopravní značení pro stavbu Cyklostezky „W“ nutno projednat se zástupci DI MŘ Policie ČR, DP Ostrava, ÚMOb Krásné Pole , MMO OD. Kontakty viz vyjádření OD MMO. Zhotovitel napíše o výsledku jednání zápis … zajistí dodavatel stavebních prací

UHA  (SMO/342309/12/ÚHA/KOZ, 6.11.2012) :

Stavba je v souladu s územním plánem. Stavbou dotčené pozemky jsou součástí ploch určených územním plánem pro funkční využití „Bydlení individuální“. Bylo vydáno souhlasné stanovisko.

UHA  oddělení památkové péče (SMO/342309/12/ÚHA/DVO, 12.11.2012) :

Předmět žádostí není kulturní památkou.

28 . Správa silnic MSK  středisko Ostrava (zn.92/2012/OV/104-10  ze dne 19.1.2012, platí 2 roky) .

Souhlasí za dodržení všech stanovených podmínek :

- Po dokončení stavby bude cyklostezka včetně pozemku p.č.2291/1 k.ú. Krásné Pole majetkově vypořádána (bude ve vlastnictví SMO-Krásné Pole) - bude splněno po dokončení stavby.

- DSP je nutné předložit je nutné předložit ke schválení PČR – je splněno viz Dokladová část.

- Omezení silniční dopravy a přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR, Příkaz o dopravním značení vydá na základě odsouhlasené dokumentace odbor dopravy MMO - bude splněno před zahájením stavby, zajistí dodavatel stavebních prací.

- Souhlasem ke vstupu na silniční pozemek 2291/1 k.ú. Krásné Pole  bude vydání protokolu o předání staveniště , čemuž bude předcházet smlouva o nájmu po dobu provádění stavebních prací ( výstavby cyklostezky). Smlouva i předávací protokol musí být vystaveny před zahájením stavebních prací.  Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném termínu před zahajením stavby (min.30 dní) požádat SSMSK o povolení záboru silničního pozemku. Žadatel doloží situaci se zákresem záborové plochy , termín realizace , zodpovědnou osobu za provedení stavby - Bude provedeno před započetím stavby. Zajistí dodavatel stavby.

- Realizace dočasného dopravního značení bude provedena na náklady stavby. Po ukončení stavby bude dočasné dopravní značení odstraněno a bude obnoveno trvalé dopravní značení na náklady stavby - Je započteno do nákladů stavby. Zajistí dodavatel stavby.

- Nové dopravní značení bude realizováno na náklady stavby a zůstane v majetku investora – Je započteno do nákladů stavby.

- Zřízením tělesa cyklostezky nedojde ke zúžení průjezdního profilu silnice III/46615 – osazení krajníku podél ul.Družební bude v místě ukončení živičného krytu vozovky. Komunikace je ponechána ve stávajících šířkách.

- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení  odtokových poměrů silničního tělesa komunikace silnice III/46645 – Cyklostezka podél ulice Družební bude odvodněna směrem od komunikace ke zvýšené obrubě (+0,06m). Podél těchto obrub voda steče do odvodňovacích žlabů osazených ve vjezdech . Pod vnější stranou plání cyklostezky bude umístěna drenáž DN 200 , napojená na ul.vpusť v ul.Hájkovické. V místech sjezdů budou osazeny typové odvodňovacími žlaby s odtokem PVC DN 100 napojeným do projektované drenáže. Část cyklostezky (poslední úsek 6m) bude odvodněna stávajícím odvodňovacím systémem ul.Družební (V prostoru křižovatky s ul.Zauliční prochází dešťová kanalizace, která je vyústěna do příkopu v prostoru křižovatky Družební – Krásnopolská.

- Ul.Družební je v úseku stavby vyspádována převážně v opačném sklonu ,než cyklostezka. Cyklostezka je vyspádována směrem k zahradám. Zamezení stékání vody na soukromé pozemky je zabezpečeno stavebními úpravami popsanými v předchozím odstavci.

- Zřízená cyklostezka bude v majetku a údržbě investora. Zřízené odvodňovací zařízení bude trvale odvádět povrchové vody  z komunikace, bez nároku na úhradu – Investor souhlasí.

- Zásah do vozovky bude minimalizován, asfaltový kryt bude nařezán v pravidelném tvaru – přímce , sanace vozovky bude dle platných TP 146 v rozsahu , který určí majetkový správce silnice III/46615- Zajistí dodavatel stavby.

- Opravou obrusné vrstvy budou zachovány příčné a podélné spádové poměry, navazující plynule na niveletu stávající vozovky. Niveleta povrchové úpravy rýhy nebude vykazovat nerovnosti v podélném a příčném směru – zajistí dodavatel stavebních prací.

- Z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu je doporučeno v celé délce cyklostezky (mimo sjezdů) oddělení silnice zvýšenou obrubou cyklostezky (KS3) a položení jednořádku ze žul.kostek  s řádně provedenou zálivkou – splněno podél ul.Družební.

- V rámci stavby nesmí v žádném případě dojít k poškození nebo znečištění silnice III/46615, včetně jejich součástí a příslušenství – zajistí dodavatel stavebních prací.

- Zemní a stavební práce v blízkosti silnice III/46615 lze provádět pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku – zajistí dodavatel stavebních prací.

- Neobsazeno

- Neobsazeno

- Neobsazeno

- Po ukončení prací bude staveniště opět protokolárně předáno majetkovému správci silnice III/46615 – zajistí dodavatel stavebních prací.

- SSMK středisko Ostrava neručí za škody způsobené na cyklostezce během zimní a běžné údržby…investor bere na vědomí.

- V průběhu stavby nebude na silničním tělese umístěn materiál, investor zajistí průběžné čištění vozovky - zajistí investor a dodavatel stavebních prací.

- Investor je povinen dodržet příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č.102/2000 Sb. a vyhlášky č.104/1997 Sb. ve znění vyhlášky č.355/2000 Sb. v platném znění - zajistí investor a dodavatel stavebních prací.

- V případě změny dokumentace – bude předložená znovu k vyjádření.

Poznámky :

- Před vydáním stavebního rozhodnutí  stavebník požádal  SSMSK středisko Ostrava  o uzavření smlouvy …Smlouva se  v SSMSK středisko Ostrava je součástí dokladové části

- Po dokončení stavby bude cyklostezka včetně části pozemku p.č.2291/1 k.ú. Krásné Pole majetkově vypořádána (bude ve vlastnictví SMO – MO Krásné Pole)

29 . Krajský úřad MSK, ODaSH, 28.října 117, 702 18 Ostrava (vydává se pouze k DÚR)

(zn.DSH/1668/2011/Soc ze dne 12.1.2011) .

32.Telefonica O2 Czech republic, a.s. (14.2.2012)

V  lokalitě je uloženo několik kabelů, které jsou chráněny ochranným pásmem. Ze situace je patrno, že kabely nejsou umístěny pod navrhovanou cyklostezkou. Bylo vydáno souhlasné stanovisko s DSP.

33. ČEZ Distribuce, a.s.– VN,NN (8.1.2012, platí rok, bylo obnoveno)

V lokalitě  dojde k dotčení ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a to nadzemního vedení NN. V rámci realizace stavby nutno dodržet podmínky vyjádření k PD.Odstup rozšíření komunikace a cyklostezky od paty sloupu min.0,5m, dodržet podmínky práce v ochranných pásmech nadzemních kabelů NN.

34. RWE Distribuční služby, s.r.o.- vyjádření k projektu (5.9.2012- platnost 2 roky)

Stavbou cyklostezky dojde k dotčení ochranného pásma STL plynovodu ID 1441663, ID 1559032 a další. Správci sítě byla předložena dokumentace a bylo vydáno stanovisko pro stavební řízení

Nutno dodržet podmínky správce sítě při práci v ochranném pásmu plynovodu. Nedojde k souběhů obrubníku s plynovodem. Před započetím stavby nad plynárenským zařízením nutno projednat způsob řešení s technikem plynárenských zařízení.

35. OK, a.s. (19.9.2012- platnost 2 roky)

V dané lokalitě se nachází  zařízení veřejného osvětlení   výše uvedené organizace . Bylo zakresleno do situace. S vydáním stavebního povolení souhlasí.

Za správu veřejného osvětlení : OKAS-0133/12/TSÚ/PT (19.1.2012)

V lokalitě se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku SMO a ve správě OK. a.s., a svítidla VO. Stavbou dojde k dotčení uvedeného zařízení. Stavební práce v ochranném pásmu nutno provádět ručně. Souhlasné stanovisko při dodržení podmínek při provádění stavebních prací – dle vyjádření :

- Při stavebních pracích , dopravě a manipulaci s materiálem nesmí dojít k poškození zařízení VO v blízkosti stavby - Cyklostezka je umístěna mimo stožáry VO. Vzdálenost hrany cyklostezky od okraje stožáru bude min.0,75m.

- Při případném poškození zařízení VO neprodleně informujte technika správy VO při OK, a.s. (p.Dekař, kontakt ve vyjádření) a zařízení bude uvedeno neprodleně do původního stavu na náklady zhotovitele stavby a předáno správě VO.

Ostravské komunikace, a.s. , za správu komunikací

Vyjádření : OKAS-0133/2012/TSÚ/Pr (18.1.2012)

Výše uvedenou akci budou dotčeny komunikace Nová Kolonie , Hajkovická, Zauliční.

Dokumentace byla předložena k odsouhlasení  OK, a.s. – oddělení správy komunikace.

- Požadují v případě rozšíření komunikace – navrhnout konstrukci … bez CB vrstvy - je splněno.

- Krytové vrstvy musí přesahovat min. 0,5m za hranu napojení – je splněno.

- Podél nově zřízené obruby je doplněn řádek ze žul.kostky – je splněno.

- S navrženými úpravami odvodnění souhlasí. Po obou stranách budou osazeny uliční vpusti, které jsou včetně napojení na kanalizační řad – součástí komunikace.  Dešťové vody nebudou svedeny mimo vozovku. Uliční vpustě budou použity s mřížemi z plastu – je splněno.

Za splnění výše uvedeného nemají námitek k vydání stavebního povolení.

36. OVA.NET a.s. k PD  (31.1.2012)

Výše uvedená společnost nemá v zájmovém území  své sítě  podzemního vedení. V zájmovém území plánují výstavbu podzemní kabelové trasy. Požadované chráničky byly zakresleny do situace. Dokumentace DSP byla předložena správci sítě. OVA.NET a.s. souhlasí s realizací stavby

37. OVAK , a.s. – vyjádření k projektu (6.11.2012- platnost 2 roky)

V zájmové lokalitě se nachází stávající zařízení v provozování OVAKu a.s. Umístění  vodovodu DN 80 je patrné ze situace. Ochranná pásma vodovodních řadu  a kanalizačních stok jsou od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu : Do průměru 500 mm – 1,5m. Nad průměr 500mm – 2,5m. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí a nutno dodržet podmínky provádění stavebních prací dle požadavku správce sítě.

Na základě vyjádření OVaK, a.s. (zn.8.4./2025/8366/12/Kr ze dne 19.9.2012) bylo požadováno respektování průběhu připravované kanalizace při stavbě cyklostezky. Nový průběh navrhované kanalizace byl zakreslen do situace DSP.

Na základě konzultace se starostou Mob Ostrava-Krásné Pole (zadavatel zakázky) nám bylo sděleno , že jednotná kanalizace , která bude realizována v souběhu s projektovanou cyklostezkou – bude realizována v letech 2015-2020, neb se jedná o podružnou kanalizaci, která je závislá na stavbě čerpací stanice a předpoklad realizace je rovněž 2015-2020.

Spol. OVAK , a.s. souhlasí se stavbou za připomínek :

- Před zahájením stavby bude prověřen technický stav vodovodních přípojek a v případě nutnosti budou majitelé vyzvání k jejich opravě….zajistí dodavatel stavebních prací

- Zahájení stavby bude oznámeno zástupcům provozů vodovodní sítě min.1 měsíc předem – kontakty dle dokladové části ….zajistí dodavatel stavebních prací

- Bude respektována prostorová norma ČSN 736005  zákon č.274/2001 Sb…….zajistí dodavatel stavebních prací (práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizačních stok).

- Před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčení zařízení OVaKu, a.s., ….zajistí dodavatel stavebních prací

- Poklopy armatur a zákopových souprav budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Zápis o kontrole osazených poklopů bude součástí spisové dokumentace stavby….….zajistí dodavatel stavebních prací

- Navrhované odvodnění bude zkoordinováno s připravovanou stavbou stoky…bylo zkoordinováno s projektantem kanalizace

- Dešťové vpustě budou s košem na splaveniny, kalovým prostorem a zápachovou uzávěrou ….je splněno – viz DSP

- Zahájení stavby bude oznámeno zástupcům provozů vodovodní sítě a zástupci provozu budou přizváni k zahájení stavby a ke kontrole provedených prací . Kontakt – viz Dokladová část…….zajistí dodavatel stavebních prací

- Zápis o kontrolách bude součástí spisové dokumentace stavby u kontrolní prohlídky při ukončení stavby. ….zajistí dodavatel stavebních prací

- Zodp.projektant stavby	:       Ing. Miroslav Skupník